syrma-W/500 LED 2500 940 ET vw 5925944100

Wandleuchte; Gehäuse aus Stahlblech, Diffusor aus mundgeblasenem, dreischichtigem, seidenmattem Opalglas. Offenes Glas mit minimalisierter Wandbefestigung. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Elektrischer Anschluss über dreipolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm².

Abmessungen (LxBxH/DxH): 500mm x 150mm x 75mm

Kabeleinführung KE (X/Y): 27mm/15mm

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 90 / 4000K

LED-Lebensdauer: 50000h L80/B50 (Tq 25°C)

Leuchtenlichtstrom: 2463lm

Leuchten Lichtausbeute: 89lm/W

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)

Systemleistung: 28W

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

Prüfzeichen: IP20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: syrma-W/500 LED 2500 940 ET vw RAL 9016

Artikelnummer: 5925944100