taro-EG LED 4500 840 ET IP54 vw 7220014110

Einlegeleuchte; Stahlblechgehäuse geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen 24mm; Geeignet und zertifiziert nach DIN 10500/Food für den Einsatz in Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Die Schutzart bezieht sich auf die sichtbare Leuchtenfläche. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Direkt strahlend. Homogene Ausleuchtung durch satinierte Spezial-Acrylscheibe mit hoher Transmission. Elektrischer Anschluss über dreipolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm².

Abmessungen (LxBxH/DxH): 622mm x 622mm x 81mm

Deckensystem: Decken mit sichtbaren T-Schienen/24mm [s-TS] (625x625mm)

Einbautiefe: 180mm [s-TS]

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

LED-Lebensdauer: 50000h L90/B10 (Tq 25°C)

Leuchtenlichtstrom: 4472lm

Leuchten Lichtausbeute: 160lm/W

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)

Systemleistung: 28W

Energieeffizienzklasse/Lichtquelle: C

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

UGR q/l: 21.0 / 21.0

Prüfzeichen: IP54, Schutzklasse I, F, F-Dach, HACCP DIN10500/Food/IFS/BRC, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: taro-EG LED 4500 840 ET vw RAL 9016

Artikelnummer: 7220014110