beo-EOSLA/7x1 LED 1100 840 DALI sw/sw 3907746644

Einbau-Downlight; Rechteckiges Stahlblechgehäuse mit minimalisiertem Randaufbau für ausgeschnittene Decken. Feinstrukturlack tiefschwarz (ähnlich RAL 9005). Mit Befestigungsfedern zur werkzeuglosen Montage. Gehäusefarbe schwarz RAL 9005/schwarz; Direkt längs-asymetrisch strahlend. Hocheffiziente Kombination aus Micro-Zellenraster in Schwarz und längs-asymetrischer Linsenoptik. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze nach DIN EN 12464-1, 65°< 3000 cd/m².

Externe Versorgungseinheit mit Leuchte betriebsfertig verdrahtet. Elektrischer Anschluss über vierpolige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.

Abmessungen (LxBxH/DxH): 310mm x 71mm x 34mm

Deckensystem: ausgeschnittene Decken [AD]

Einbautiefe: 50mm [AD]

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

Farborttoleranz: 3SDCM

Photobiologische Sicherheit (Leuchte): RG1

LED-Lebensdauer: 100000h L80/B10 (Tq 25°C), 50000h L90/B50 (Tq 25°C)

Leuchtenlichtstrom: 1134lm

Leuchten Lichtausbeute: 96lm/W

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)

Systemleistung: 12W

Energieeffizienzklasse/Lichtquelle: B

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

UGR q/l: 16.2 / 19.9

Prüfzeichen: IP20, Schutzklasse II, 65°<1500 cd/m², F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: beo-EOSLA7x1 LED 1100 840 DALI sw RAL 9005/sw

Artikelnummer: 3907746644