ciros R400-AIMP LED 1300 830 ET vw 4674034150

Anbauleuchte; Gerundetes Aluminiumprofil, strukturlackiert. Für Deckenmontage geeignet. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Direkt/indirekt strahlend. Direktanteil über Microprismenscheibe mit Kegelentblendung in Multilayer Technik. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze 65° < 3000 cd/m², UGR ≤ 19 gemäß DIN-EN 12464-1, Indirektanteil für eine leichte Deckenaufhellung. Elektrischer Anschluss über dreipolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik. Mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm². Montagefreundlich durch Bajonettverschluss und sekundärseitiger Steckverbindung.

Abmessungen (LxBxH/DxH): 365mm x 69mm

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 3000K

LED-Lebensdauer: 50000h L80/B10 (Tq 25°C)

Leuchtenlichtstrom: 1267lm

Leuchten Lichtausbeute: 142lm/W

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)

Systemleistung: 9W

Energieeffizienzklasse/Lichtquelle: C

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

UGR q/l: 18.5 / 18.5

Prüfzeichen: IP20, Schutzklasse I, 65°<3000 cd/m², Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: ciros-R-AIMP/400 LED 1300 830 ET vw RAL 9016

Artikelnummer: 4674034150