ciros R900-HIMP LED 10500 830 DALI vw+TRE 5679036650+5679357100

Pendelleuchte; Gerundetes Aluminiumprofil, strukturlackiert. Triangelabhängung inklusive Deckenbaldachin 130mm x 45mm aus Aluminium, strukturlackiert und Sekundärsicherungsseil. Für waagrechte Decken. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Direkt/indirekt strahlend. Direktanteil über Microprismenscheibe mit Kegelentblendung in Multilayer Technik. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze 65° < 3000 cd/m², UGR < 19 gemäß DIN-EN 12464-1, Indirektanteil durch separate LED's mit weiß-opal satiniertem Acryl-Diffusor, getrennt DALI dimmbar. Elektrischer Anschluss über fünfpolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik. Mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm². Montagefreundlich durch Bajonettverschluss und sekundärseitiger Steckverbindung.

Abmessungen (LxBxH/DxH): 880mm x 69mm

Kabeleinführung KE (X/Y): 0mm/0mm

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 3000K

Leuchtenlichtstrom: 10495lm

Leuchten Lichtausbeute: 133lm/W

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (2 Stück)

Systemleistung: 79W

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

UGR q/l: 17.2 / 17.2

Prüfzeichen: IP20, Schutzklasse I, 65°<3000 cd/m², Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: ciros-R-HIMP/900 LED 10500 830 DALI vw RAL 9016

Artikelnummer: 5679036650+5679357100