ciros R900-HIMP LED 11100 840 ET sw+RPE 5679044154+5679957104

Pendelleuchte; Gerundetes Aluminiumprofil, strukturlackiert. Rohrpendelabhängung inklusive Deckenbaldachin 130mm x 45mm aus Aluminium, strukturlackiert, bauseits kürzbar. Für waagrechte und schräge Decken bis 22° Neigung. Sekundärsicherungsseil im Rohrpendel integriert. Gehäusefarbe schwarz RAL 9005; Direkt/indirekt strahlend. Direktanteil über Microprismenscheibe mit Kegelentblendung in Multilayer Technik. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze 65° < 3000 cd/m², UGR < 19 gemäß DIN-EN 12464-1, Indirektanteil durch separate LED's mit weiß-opal satiniertem Acryl-Diffusor. Elektrischer Anschluss über fünfpolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik. Mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm². Montagefreundlich durch Bajonettverschluss und sekundärseitiger Steckverbindung.

Abmessungen (LxBxH/DxH): 880mm x 69mm

Kabeleinführung KE (X/Y): 0mm/0mm

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

Leuchtenlichtstrom: 11052lm

Leuchten Lichtausbeute: 141lm/W

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (2 Stück)

Systemleistung: 79W

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

UGR q/l: 17.3 / 17.3

Prüfzeichen: IP20, Schutzklasse I, 65°<3000 cd/m², Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: ciros-R-HIMP/900 LED 11100 840 ET sw RAL 9005

Artikelnummer: 5679044154+5679957104