clip-TT-OG/1200 LED 4100 840 DALI vw 7727446600

Stromschienenleuchte; Gehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Direkt/indirekt diffus-strahlend. Geeiste Einzellinsenoptik aus Acryl mit seitlicher Abstrahlung. Elektrischer Anschluss über 3-Phasen-Stromschiene + DALI Adapter Typ DPSN (Dimmbar). Für

Stromschienensystem Lichtwerk DPSN/DPSNA, Global Trac DALI.

Abmessungen (LxBxH/DxH): 1220mm x 55mm x 40mm

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

LED-Lebensdauer: 50000h L80/B10 (Tq 25°C)

Leuchtenlichtstrom: 4128lm

Leuchten Lichtausbeute: 154lm/W

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)

Systemleistung: 27W

Energieeffizienzklasse/Lichtquelle: D

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

UGR q/l: 25.2 / 24.5

Prüfzeichen: IP20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: clip-TT-OG/1200 LED 4100 840 DALI vw RAL 9016

Artikelnummer: 7727446600