clip-TTS-OA/1200 LED 4400 840 DALI wa 7735446606

Stromschienenleuchte; Gehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet. Ideale Ausleuchtung von vertikalen Beleuchtungsflächen dank bis zu 60° schwenkbaren Leuchtenkörper. Gehäusefarbe weißaluminium RAL 9006; Direkt tief-asymmetrisch strahlend. Transluzente Einzellinsenoptik aus Acryl mit seitlicher Abstrahlung. Elektrischer Anschluss über 3-Phasen-Stromschiene + DALI Adapter Typ DPSN/DPSNA (Dimmbar). Für

Stromschienensystem Lichtwerk DPSN/DPSNA, Global Trac DALI.

Abmessungen (LxBxH/DxH): 1220mm x 55mm x 40mm

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

LED-Lebensdauer: 50000h L80/B10 (Tq 25°C)

Leuchtenlichtstrom: 4380lm

Leuchten Lichtausbeute: 163lm/W

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)

Systemleistung: 27W

Energieeffizienzklasse/Lichtquelle: D

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

UGR q/l: 16.8 / 20.0

Prüfzeichen: IP20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: clip-TTS-OA/1200 LED 4400 840 DALI wa RAL 9006

Artikelnummer: 7735446606