fino-HT+K/2800 LED 6600 840 ET aen 5350144105+1352800180

Pendel- Systemleuchte; Aluminium-Strangpressprofil, natur eloxiert mit weißem Reflektor. Gehäusefarbe aluminium natur eloxiert; Deckenbündiges, weiß-opal satiniertes, Polycarbonatstrangpressprofil; selbstrastend. Elektrischer Anschluss über fünfpolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm². Durchgangsverdrahtung Stecksystem 10A.

Abmessungen (LxBxH/DxH): 2820mm x 72mm x 92mm

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

Leuchtenlichtstrom: 6635lm

Leuchten Lichtausbeute: 114lm/W

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (2 Stück)

Systemleistung: 58W

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

UGR q/l: 25.0 / 25.0

Prüfzeichen: IP20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: fino-HT+K/2800 LED 6600 840 ET aen

Artikelnummer: 5350144105+1352800180