fino-HT+MP/1400 LED 3800 840 ET aen 5355144105+1351400150

Pendel- Systemleuchte; Aluminium-Strangpressprofil, natur eloxiert mit weißem Reflektor. Gehäusefarbe aluminium natur eloxiert; Deckenbündiges, transluzentes Polycarbonatstrangpressprofil mit eingeschobener Microprismenscheibe; selbstrastend. Elektrischer Anschluss über fünfpolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm². Durchgangsverdrahtung Stecksystem 10A.

Abmessungen (LxBxH/DxH): 1410mm x 72mm x 92mm

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

Leuchtenlichtstrom: 3807lm

Leuchten Lichtausbeute: 131lm/W

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)

Systemleistung: 29W

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

UGR q/l: 20.0 / 21.8

Prüfzeichen: IP20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: fino-HT+MP/1400 LED 3800 840 ET aen

Artikelnummer: 5355144105+1351400150