fino Q 1200-HK LED 10600 840 ET 5454144180

Pendelleuchte; Aluminiumprofil im Quadratdesign, natur eloxiert. Gehäusefarbe aluminium natur eloxiert; Direkt strahlend. Durchgehend gleichmäßige Ausleuchtung durch weiß-opal satiniertes Polycarbonatstrangpressprofil mit weißen Reflektoren. Anschlussleitung, transluzent, vormontiert. Vier Seilabhängungen mit Schnellstellkupplung, frei höhenverstellbar bis 2000mm.

Abmessungen (LxBxH/DxH): 1212mm x 1212mm x 92mm

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

Farborttoleranz: 3SDCM

LED-Lebensdauer: 70000h L80/B10 (Tq 25°C), 70000h L90/B50 (Tq 25°C)

Leuchtenlichtstrom: 10616lm

Leuchten Lichtausbeute: 114lm/W

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (4 Stück)

Systemleistung: 93W

Energieeffizienzklasse/Lichtquelle: C

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

UGR q/l: 25.0 / 25.1

Prüfzeichen: IP20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: fino Q-HK/1200 LED 10000 840 ET aen

Artikelnummer: 5454144180