micro-AFA/1400 LED 5100 840 ET vw 5315144190

Anbauleuchte; Stahlblechgehäuse pulverbeschichtet. LED Trägereinheit aus Aluminiumprofil, natur eloxiert. Durch die abnehmbaren Stirnseiten ist es möglich, ein optisch durchlaufendes Lichtband zu erstellen. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Direkt asymmetrisch strahlend. Lichtverteilung mittels Fresnel-Linse aus PMMA. Elektrischer Anschluss über dreipolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik. Mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm².

Abmessungen (LxBxH/DxH): 1412mm x 82mm x 32mm

Kabeleinführung KE (X/Y): 0mm/10mm

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

Farborttoleranz: 3SDCM

LED-Lebensdauer: 70000h L80/B10 (Tq 25°C), 70000h L90/B50 (Tq 25°C)

Leuchtenlichtstrom: 5058lm

Leuchten Lichtausbeute: 122lm/W

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)

Systemleistung: 41W

Energieeffizienzklasse/Lichtquelle: B

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

UGR q/l: 24.5 / 26.9

Prüfzeichen: IP20, Schutzklasse I, F, MM, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: micro-AFA/1400 LED 5100 840 ET vw RAL 9016

Artikelnummer: 5315144190