micro-EFA/1100 LED 4000 840 ET wa 7314144196

Einbauleuchte; Stahlblechgehäuse, lackiert. LED Trägereinheit aus Aluminiumprofil, natur eloxiert. Durch die abnehmbaren Stirnseiten ist es möglich, ein optisch durchlaufendes Lichtband zu erstellen. Gehäusefarbe weißaluminium RAL 9006; Direkt asymmetrisch strahlend. Lichtverteilung mittels Fresnel-Linse aus Acryl. Elektrischer Anschluss über dreipolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik. Mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible‚ Leiter bis 2,5mm²

Abmessungen (LxBxH/DxH): 1157mm x 110mm x 57mm

Deckensystem: ausgeschnittene Decken [AD]

Einbautiefe: 60mm [AD]

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

Farborttoleranz: 3SDCM

LED-Lebensdauer: 70000h L80/B10 (Tq 25°C), 70000h L90/B50 (Tq 25°C)

Leuchtenlichtstrom: 4047lm

Leuchten Lichtausbeute: 122lm/W

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)

Systemleistung: 33W

Energieeffizienzklasse/Lichtquelle: B

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

UGR q/l: 24.5 / 26.9

Prüfzeichen: IP20, Schutzklasse I, F, F-Dach, MM, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: micro-EFA/1100 LED 4000 840 ET wa RAL 9006

Artikelnummer: 7314144196