serio-HITBL/90° LED 600 840 ET LB 5472044125

Pendel- Systemleuchte; Aluminiumprofil ausgebildet als 90°-Winkel, links, natur eloxiert. Gehäusefarbe aluminium natur eloxiert; Indirekt strahlend. Gleichbleibender Indirektanteil über alle Systemkomponenten mittels weiß-opal satinierten Acryl-Diffusor. Durchgangsverdrahtung Stecksystem 10A. Bei Systemleuchte serio-HITBL LB ist jeweils eine Abhängung im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen (LxBxH/DxH): 335mm x 61mm x 106mm

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

Farborttoleranz: 3SDCM

LED-Lebensdauer: 70000h L80/B10 (Tq 25°C)

Leuchtenlichtstrom: 641lm

Leuchten Lichtausbeute: 134lm/W

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)

Systemleistung: 5W

Energieeffizienzklasse/Lichtquelle: C

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

Prüfzeichen: IP20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: serio-HITBL/90° LED 600 840 ET aen

Artikelnummer: 5472044125