serio Q 1200-HIG LED 25700 840 ET 5444144180

Pendelleuchte; Aluminiumprofil im Quadratdesign, natur eloxiert, komplett montiert. Gehäusefarbe aluminium natur eloxiert; Direkt/indirekt strahlend. Direkt- und Indirektanteil über weiß-opal satinierten Acryl-Diffusor. Anschlussleitung, transluzent, vormontiert. Vier Seilabhängungen mit Schnellstellkupplung, frei höhenverstellbar bis 2000mm.

Abmessungen (LxBxH/DxH): 1220mm x 1220mm x 106mm

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

Farborttoleranz: 3SDCM

LED-Lebensdauer: 70000h L80/B10 (Tq 25°C)

Leuchtenlichtstrom: 25664lm

Leuchten Lichtausbeute: 116lm/W

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (4 Stück)

Systemleistung: 221W

Energieeffizienzklasse/Lichtquelle: C

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

UGR q/l: 21.9 / 23.1

Prüfzeichen: IP20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: serio Q-HIG/1200 LED 25700 840 ET aen

Artikelnummer: 5444144180